|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V květnu nevyhověl jeden kontrolovaný vzorek pohonných hmot

(Praha, 31. červenec 2024) Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci květnu 2024. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala celkem 180 vzorků, jeden vzorek nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům.

To představuje v celkovém hodnocení 0,6 % nevyhovujících vzorků. Jednalo se o jeden vzorek motorové nafty.

| Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů - květen 2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| druh paliva | odebrané vzorky | v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva |
| motorové benziny | 75 | 41,6 | 0 | 0,0 |
| motorové nafty | 84 | 46,7 | 1 | 1,2 |
| FAME | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| směsná motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta B10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta s vysokým obsahem Fame | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| parafinická motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| LPG | 18 | 10,0 | 0 | 0,0 |
| CNG, bio-CNG | 3 | 1,7 | 0 | 0,0 |
| LNG, bio-LNG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ethanol E85 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Celkem | 180 | 100,0 | 1 | 0,6 |

Motorové nafty

V květnu ČOI odebrala a kontrolovala celkem 84 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „předestilovaný objem při 250 °C“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 74,0 % V/V (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 66,5 % V/V) a v jakostním parametru „hustota při 15 °C“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 813,6 kg/m3 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 819,7 kg/m3 a maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 845,3 kg/m3).

Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590/O1:2023 – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 84 vzorků 
motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 75 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Závěr

V květnu stejně jako v dubnu nevyhověl 1 odebraný a kontrolovaný vzorek motorové nafty. Oproti dubnu bylo v květnu zaznamenáno zlepšení u odebraných a kontrolovaných vzorků motorových benzinů z 1,0 % na 0,0 % a u odebraných a kontrolovaných vzorků LPG z 2,7 % na 0,0 %.

Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85 nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v květnu odebrány.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v měsíci květnu oproti měsíci dubnu bylo zaznamenáno zlepšení z 1,2 % na 0,6 % v počtu nevyhovujících vzorků.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

| Inspektorát | benziny |  | nafta |  | LPG |  | CNG |  | Celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N |
| Středočeský a Hl.m. Praha | 9 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
| Jihočeský a Vysočina | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| Plzeňský a Karlovarský | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 |
| Ústecký a Liberecký | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Královéhradecký a Pardubický | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 |
| Jihomoravský a Zlínský | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Olomoucký a Moravskoslezský | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| celkem | 75 | 0 | 84 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 180 | 1 |

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl